Engrosador multifuncional.

Este obra se publica bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.

|  | Engrosador multifuncional. |
| --- | --- |
| Breve descripción | Engrosador multifunción |
| Para quién se hizo y con qué objeto | En un principio se hizo un engrosador ligero con cincha para una persona que no puede agarrar la cuchara, pero al ver las posibilidades que tiene pronto se empezó a usar como: Engrosador para lápices, cucharas y cepillos de dientes sin la cincha. Para personas con poca movilidad articular, restricciones del rango articular y debilidad. Engrosador con peso al poder rellenarla con plastilina. Especialmente indicada para temblores y pequeños movimientos involuntarios. |
| Materiales y modo de funcionamiento | - Cepillo de pastelería de Tiger 1€. - Asa de bolsa de plástico. - Silicona caliente. El modo de funcionamiento es muy sencillo, simplemente hay que meter por el agujero el elemento que queramos engrosar, cepillo de dientes o cuchara. Si se requiere cincha hay que ponerla sacando el tapón, se mete por el agujero del asa, se vuelve a poner el tapón y el otro extremo se ata por el agujero que tiene el engrosador. Si se necesita poner peso para temblores se quita el tapón y se rellena con plastilina o algún elemento que pese. |
| Proceso de elaboración | Cortar del cepillo los pelos Cortar el asa de una bolsa de plástico y hacer un agujero Sacar el tapón del engrosador, meter el asa por agujero y volver a poner el tapón Atar el otro extremo del asa al agujero del engrosador Opciones: rellenar de plastilina si se requiere con peso. Rellenar con gomaespuma si se mueve |
| Precauciones | Habrá que tener cuidado con el relleno que se requiera para poder meterlo en el lavavajillas. Si no se necesita relleno aguanta perfectamente altas temperaturas |
| Autores y datos de contacto | Apellidos: Martín Mayor Nombre: Elisa Dirección: C/ Laurel *** Código Postal : 28005 Ciudad: Madrid País: España Teléfono: 91.6890*** Correo electrónico : elisa.martin@grupoamas.org ------------------------------ Apellidos: Martín Hernández Nombre: Jose Tomás Dirección: C/ Laurel *** Código Postal : 28005 Ciudad: Madrid País: España Teléfono: 609420*** Correo electrónico : jtomartin@gmail.com |

Galería de imágenes.

Cepillo de pastelería de TIGER: 1€.

Se cortan los pelos del cepillo.

Se introduce el mango de la cuchara (tenedor o lápiz) por el orificio.

Si es necesario se rellena el soporte con cola caliente para fijar la cuchara.

Se puede colocar un plástico a modo de asa ajustable para cuando la mano no puede agarrar con fuerza.

La cuchara queda sujeta a la mano sin necesidad de hacer la pinza dígito palmar.