Miniascensor para subir del suelo a la silla.

|  | Miniascensor para subir del suelo a la silla. |
| --- | --- |
| Breve descripción | Pequeña plataforma de 25x35 cm. que permite por medios mecánicos subir del suelo a una silla de ruedas, por ejemplo. |
| Para quién se hizo y con qué objeto | Se realizó para uso propio con el fin de salvar el desnivel entre el suelo y la silla de ruedas. |
| Materiales y modo de funcionamiento | - Base de madera de colobo, - tirantes de aluminio de 20x5 mm, - rosca de gato de coche y - llave de carraca para transmitir la fuerza (se puede substituir por taladro de baterias recargables), - tornilleria y - dos cojinetes de rodadura. - Todo el material se compró en ferreterias y desguaces de vehiculos. |
| Proceso de elaboración | Se trata de aprovechar la rosca de un gato de coche para confeccionar un gato con doble cuchilla con el fin de darle estabilidad y base de apoyo. La construccion se basa en taladrar, cortar, atornillar, hacer roscas... Procesos que se pueden realizar a nivel de bricolaje sencillo. |
| Precauciones | Cuandio lo confeccione uni los tirantes de aluminio con tornillos y tuercas, para evitar exceso de rozamiento coloque unos casquillos (tubo de 5mm de cortina) pero esta construccion da por resultado que en la maxima extensión tiene cierta holgura y se mueve un poco. Como es para uso propio y tengo estabilidad de tronco no le he dado más importancia pero para evitar este pequeño movimiento seria aconsejable que el encasquillado de los tirante de aluminio a la base i al tornillo de arrastre fueran cónicos en lugar de cilindricos. |
| Autores y datos de contacto | Apellidos: MONTARDIT VENDRELL Nombre: TON Código Postal : 25199 Ciudad: LLEIDA País: SPAIN Correo electrónico : nottidrat@gmail.com |

Galería de imágenes

Imagen de la plataform elevadora acabada.