Pulsador con lámpara de presión. Puede verse un vídeo de esta idea en https://youtu.be/PUlkCVjOC0s y en https://youtu.be/zHYt3jMWIP0

Este obra se publica bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.

|  | Pulsador con lámpara de presión |
| --- | --- |
| Breve descripción | Pulsador elaborado usando una lámpara de presión. Gran área, fácil de activar y muy económico. |
| Para quién se hizo y con qué objeto | Para personas con autismo, parálisis cerebral y cualquier tipo de discapacidad que les dificulte presionar botones pequeños para usar algún dispositivo tecnológico. |
| Materiales y modo de funcionamiento | Lámpara de presión, 1 metro de cable dúplex, conector 3.5mm macho monofónico. Necesitan también para soldar, cautín, estaño y navaja o pelacables. |
| Proceso de elaboración | Deben iniciar desarmando la lámpara, retirando los tornillos. El pulsador que trae se puede dejar o cambiar por otro más o menos sensible. Vamos a soldar el conector 3.5mm a un extremo del cable dúplex, y al otro extremo soldamos al pulsador o switch. Abrimos un hueco en un extremo de la lámpara para pasar el cable. Y listo ya se puede usar con un mouse adaptado, juguete o dispositivo adaptado. Ver vídeo para instrucciones más detalladas: https://youtu.be/zHYt3jMWIP0 |
| Precauciones | Controlar la fuerza, golpes muy fuertes pueden quebrarlo |
| Autores y datos de contacto | Apellidos: Betancur Posada Nombre: Felipe Fundación Todos Podemos Ayudar Dirección: Carrera 41AA #18 sur 07 Código Postal : 050022 Ciudad: Medellín País: Colombia Teléfono: +57 3006000144 Correo: contacto@todospodemosayudar.com |

Galería de imágenes.

El pulsador acabado.

Quitando los tornillos

Desarmamos la lámpara

Usaremos un conector macho 3.5mm monofónico

Soldamos los cables al conector 3.5mm macho

Soldamos los otros extremos del cable al pulsador

Se hace un hueco a un lado para pasar por ahí el cable, pueden hacerlo antes de soldar.

Listo terminamos, ya solo debes conectarlo al dispositivo adaptado que desees usar.

Y así se ve nuestro pulsador ya al terminar.