SERRABOTONGRANDE. ES MUY RECOMENDABLE VER EL VÍDEO EXPLICATIVO EN: http://youtu.be/sFHvYkhNdHQ

Esta obra está se publica como Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.

|  | SERRABOTONGRANDE. |
| --- | --- |
| Breve descripción | Consiste en realizar un pulsador adaptado utilizando pulsadores de máquinas recreativas, una caja de plástico y una lámina magnética. De esa forma tenemos un pulsador: - De gran tamaño - Muy sensible - Muy robusto - Se puede colocar en la posición que más se adapte a la persona que lo va a utilizar Un vídeo explicativo de puede ver en el enlace: http://youtu.be/sFHvYkhNdHQ |
| Para quién se hizo y con qué objeto | Este pulsador se realizó para facilitar el acceso al ordenador a una niña de un colegio de educación especial. |
| Materiales y herramientas utilizadas | Se necesita: - Un pulsador de máquina recreativa que se puede comprar en http://www.industrias-lorenzo.com . El que hemos utilizado es el [P.L. "CG-LOGO SM4-26". MICRO (DB5). LED BLANCO 12V. + LUPA. COLOR BLANCO. CIRCULAR GRANDE REF.: A018117046G6600 4.90 9.80 2]. El precio es de 4,90€+IVA+PORTES. - Una caja de plástico que se puede encontrar en tiendas de electrónica. Nosotros hemos utilizado una de 100x75x30mm. - Un Jack macho mono de 3,5mm con un trozo de cable que se compra en tiendas de electrónica. - Una lámina magnética de 0,6mm de espesor que se puede comprar en tiendas de todo a 1€. - Una pizarra blanca de chapa de 40x30cm que se puede comprar en tiendas de todo a 1€. |

| Proceso de elaboración paso a paso | 1º Se hace un agujero en la caja para sujetar el pulsador. Figura: Interior de la caja con el pulsador sujeto Figura: Exterior de la caja con el pulsador sujeto 2º Se sueldan dos cablecillos al Jack macho mono de 3,5mm. Figura: Jack macho con cable 3º Los otros extremos de los cablecillos se sueldan al pulsador grande Figura: Detalle de las soldaduras interiores 4º Se cierra la caja y se le pega la lámina magnética mediante pegamento de contacto. Figura: Detalle de la lámina magnética pegada. Figura: Aspecto final del Serrabotongrande 5º Se pone el pulsador sobre una pizarra de chapa y se utiliza. Puede verse como hacerlo en el siguiente enlace: http://youtu.be/sFHvYkhNdHQ |
| --- | --- |
| Autores y datos de contacto | Apellidos: Yus Albert Nombre: Pedro Apellidos: Ferrer Fuertes Nombre: Oscar Dirección: C/ Batalla de Lepanto ** Código Postal : 50.002 Ciudad: Zaragoza País: España Teléfono: 976-491*** Correo electrónico : oscar_ferrer_fuertes@yahoo.es |