SerraBoccia V2. Puede verse un vídeo explicativo en http://youtu.be/TS54WUd_k4U

Esta obra está se publica como Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.

|  | SerraBoccia V2. |
| --- | --- |
| Breve descripción | La adaptación se incorpora a la canaleta de la Boccia y el deportista al presionar su pulsador exterior La adaptación es para que una persona con graves impedimentos físicos pueda jugar a Boccia. hará que el dispositivo suelte la bola para que ésta se deslice por dicha canal. La adaptación se puede colocar a distintas alturas sobre la canal. Un video explicativo de puede ver en el enlace: http://youtu.be/TS54WUd_k4U |
| Para quién se hizo y con qué objeto | Para los alumnos del colegio de educación especial Jean Piaget de Zaragoza con graves problemas de movilidad. Hasta ahora los alumnos con más problemas para el control de los movimientos no podían jugar a Boccia y se limitaban a mirar, ahora pueden jugar durante su turno y accionar su pulsador para que la bola caiga por la rampa. |
| Materiales y herramientas utilizadas | - Un cerradero eléctrico de 12V de 22mm (la cerradura que se pone en los porteros automáticos) - Chapa de 1mm - Velcro - Goma de plástico - 2 Porta pilas - Caja de plástico - Jack hembra - Cables eléctricos |
| Proceso de elaboración paso a paso | El proceso de construcción se divide en dos partes: - Una mecánica para hacer el soporte y colocar el cerradero eléctrico Figura: Parte mecánica - Otra eléctrica para hacer el soporte de las pilas que dará tensión a la adaptación Figura: Parte eléctrica eléctrico PARTE MECÁNICA 1º Marcamos en una chapa de 1mm el dibujo tal y como muestra la figura. Notas: medidas en mm, la figura no está a escala. Nos podemos servir de una plantilla de cartón para facilitar el trabajo. Figura: Plano de corte de la chapa y plantilla hecha de cartón 2º Cortamos la chapa por las líneas que hemos marcado anteriormente y hacemos los agujeros en la misma. 3º Doblamos la chapa por las líneas discontinuas (con la ayuda de un tornillo de banco y un martillo) Figura: Imágenes de la chapa una vez cortada, taladrada y doblada 4º Ahora en el cerradero procederemos a eliminarle todas las piezas que sobran. Cerradero completo Eliminamos la placa exterior Eliminamos la siguiente placa. Haciendo palanca con un destornillador llegamos hasta su interior. Interior. Con unos alicates quitamos el pasador Aquí tenemos todas las partes desmontadas. Le eliminamos el muelle y lo volvemos a montar. Ponemos la tapa que habíamos quitado 5º Ahora sujetaremos el cierre a la chapa 6º Ahora le pondremos la chapa que sujeta la bola dándole un poco de forma redondeada. 7º Le añadiremos el velcro superior y la goma inferior y ya estará terminada la parte mecánica. PARTE ELÉCTRICA 1º Cogeremos dos portapilas de 4 pilas de AA y los conectaremos en serie, es decir el cable negro de un portapilas lo conectaremos con el cable rojo del otro portapilas. 2º Soldaremos el cable negro al jack hembra y el cable rojo que ha quedado libre lo llevaremos al cerradero junto con el otro extremos del jack hembra Figuras: Detalles de las conexiones Figuras: Resultado final de la parte eléctrica |
| Precauciones | Conectar los portapilas tal y como indican las fotografías. |
| Autores y datos de contacto | Apellidos: Ferrer Fuertes Nombre: Oscar Apellidos: Yus Albert Nombre: Pedro Dirección: C/ Batalla de Lepanto ** Código Postal : 50.002 Ciudad: Zaragoza País: España Teléfono: 976-491*** Correo electrónico : oscar_ferrer_fuertes@yahoo.es |

Galería de imágenes

Figura: Canaleta sin la adaptación

Figura: Canaleta CON la adaptación