Soporte anterior de la cabeza.

|  | Soporte anterior de la cabeza |
| --- | --- |
| Breve descripción | Modificación de una pantalla facial de jardineria para su uso como soporte anterior de cabeza. |
| Para quién se hizo y con qué objeto | Se realizó para una persona con Daño Medular por Artrosis Cervical y Esclerosis Lateral Amiotrófica. El fin era poder controlar la posición de la cabeza en determinados momentos que la fatiga le impide el mantenimiento de la extensión de cuello. |
| Materiales y modo de funcionamiento | Los materiales necesarios son: - Pantalla facial de seguridad para jardinería que consta de dos partes: una parte anterior para la protección de la cara y una parte superior para ajustarla al contorno de la cabeza. - Venda elástica de crepé. - Esparadrapo. - Cordón de goma. *Es necesario que el usuario lleve instalado en su silla de ruedas un reposacabezas posterior. |
| Proceso de elaboración | - Se desmonta la parte anterior de la pantalla facial. Esta parte anterior está formada por una parte móvil a la cual está unida una farte fija transparente. - Se prescinde de la parte fija. - La parte móvil se monta de nuevo, en la zona de acople regulable, pero al revés, hacia la parte porterior de la cabeza. - La parte anterior de la pieza ajustable a la cabeza debe acolcharse para dar conford al usuario y que no tenga ningún tipo de roce. Se puede realizar con venda elástica y esparadrapo. - Se utiliza el cordón de goma elástico para unir la parte posterior del producto (la parte que se había colocado al revés) bien al reposacabezas previo de la silla bien a alguna parte fija del soporte del mismo. |
| Precauciones | Observar que no roza ninguna parte del producto en la cabeza del usuario y si esto ocurre hay que aflojar las partes moviles y/o colocarle alguna protección. |
| Autores y datos de contacto | Apellidos: Matas López Nombre: Mª Esther Dirección: C.R.M.F.- IMSERSO Avda. Villamayor 79 Código Postal : 37007 Ciudad: Salamanca País: España Teléfono: 923 23 48 50 Fax: 923 12 18 92 Correo electrónico : esthermatas@imserso.es |

Galería de imágenes

Vista lateral de la adaptación acabada

Vista ampliada del ajuste a la cabeza.