Brazo articulado realizado con tubo de pvc. Puede verse un vídeo de esta adaptación en https://youtu.be/hXldZJtMPOQ

Este obra se publica bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.

|  | Brazo articulado realizado con tubo de pvc. |
| --- | --- |
| Breve descripción | Brazo articulado bajo coste, realizados con cañerías de alta presión, para la sujeción de un sistema de comunicación con tablet. Sistema de giro 360 grados, ajustándose en altura. Instalación sin necesidad de herramientas. |
| Para quién se hizo y con qué objeto | Se realizó para un usuario en concreto con un carro de estructura grande. Se realizo para la sujeción de una tablet con la que el usuario se comunicaba. En año 2014. |
| Materiales y modo de funcionamiento | Los materiales necesarios son: -Tubo de cañería de alta presión de 25mm. -Codos de curva de PVC. -3 Tornillos largos. -3 Tuercas. -3 Palometas. -1 Taco de madera. -2 Pletinas. - Una “T” de PVC. -4 Tornillos cortos. -1 Tapadera de caja de luz. |
| Proceso de elaboración | 1. Cortar los tubos a la medida del carro. 2. Hacer “boquetes” a la altura y con el ancho del carro. 3. Colocar el codo y otro tubo, con la medida que creamos adecuada para que se le quede al usuario cómoda para su visualización y manejo. 4. Al otro extremo se colocará la “t” y la tapadera de la caja de luz. |
| Precauciones | Las tuberías deben ser de alta presión. Así le dará más consistencia al brazo. Tener en cuenta las medidas según cada carro |
| Autores y datos de contacto | Apellidos: García Galindo Nombre: Silvia Código Postal : 29010 Población: Málaga País: España Teléfono: 65626**** Correo electrónico : nnttresidencia@amappace.es |

Galería de imágenes

Materiales que se van a utilizar

Cortar el tubo a la medida del carro (altura)

Hacer dos agujeros con el ancho suficiente para poder sujetarlo al carro

Al taco de madera realizar dos hendiduras con una segueta para poder acoplar al carro

Irá entre los tornillos colocados en los agujeros anteriormente realizados

Se le realizará dos agujeros a la pletina con el mismo ancho realizado anteriormente al tubo

Quedando así

Al tubo se le realizará varios agujeros para posteriormente poder sujetarlo al apoya brazos

A la otra pletina se le dará forma de “U” y se le colocará un tornillos

Así la forma dada a la pletina y los agujeros realizados al tubo servirán para sujetar el brazo al apoya brazo del carro

A la tapa de caja de luz se le realizarán varios agujeros, donde irá la tablet sujeta.

Al trozo que nos sobra del tubo que habíamos cortado antes, se le coloca un codo

Al otro extremo se coloca la “T”

Se atornilla para dar más sujeción

Y la sujeción de la tablet se coloca en la tapa de caja de luz

En el montaje al carro, la parte baja donde colocamos el taco y sujetamos con las palometas

Quedando así

La sujeción al apoya brazo

Fijando con la palometa

Se coloca la sujeción de la tablet al otro tubo

Quedando así montada

Vista general del brazo montado.