Ventilador adaptado. Puede verse un vídeo de esta adaptación en https://youtu.be/wZjuHmM6RPQ y en https://youtu.be/fAVO_fPT58Q

Este obra se publica bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.

|  | Ventilador adaptado |
| --- | --- |
| Breve descripción | Ventilador portable recargable, adaptado para ser usado con pulsador externo. |
| Para quién se hizo y con qué objeto | Para personas con autismo, parálisis cerebral y cualquier tipo de discapacidad que les dificulte presionar botones pequeños para poder encender el ventilador sin ayuda. |
| Materiales y modo de funcionamiento | Mini ventilador recargable, conector 3.5mm hembra monofónico, cable. Necesitan también para soldar, cautín, estaño y navaja o pelacables. *Para esta ayuda se necesita un pulsador externo con conector 3.5mm macho, en otra de nuestras guías enseñamos como hacerlo con una lámpara. |
| Proceso de elaboración | Deben iniciar desarmando el ventilador, retirando los tornillos. Detectamos donde está el botón de encendido y sus contactos para soldarle 2 cables y en el otro extremo delos cables soldarlos al conector hembra de 3.5mm. Se abre un hueco donde va el conector hembra 3.5mm y se coloca ahí. Luego se cierra y terminamos. Ver vídeo para instrucciones más detalladas https://youtu.be/fAVO_fPT58Q |
| Precauciones | Controlar la fuerza, golpes muy fuertes pueden quebrarlo |
| Autores y datos de contacto | Apellidos: Betancur Posada Nombre: Felipe Fundación Todos Podemos Ayudar Dirección: Carrera 41AA #18 sur 07 Código Postal : 050022 Ciudad: Medellín País: Colombia Teléfono: +57 3006000144 Correo: contacto@todospodemosayudar.com |

Galería de imágenes

Ventilador adaptado para pulsadores

Se activa al presionar el pulsador

Materiales

Quitar tornillos para desarmar

Detectando cual es el botón de encendido y los contactos para poder soldarle los cables

Le soldamos 2 cables

Abrimos hueco para colocar el adaptador de 3.5mm hembra tipo caja

Colocando el conector hembra 3.5mm

Y así se ve nuestro pulsador ya al terminar

Puedes usar cualquier pulsador .5mm, lo conectas y debe funcionar